Załącznik Nr 7

Przedmiar

Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zgórze gm. Miastków Kościelny.

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Demontaż |  |  |
| 1 | KNR 4-03 1133/09 | Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych | szt | 281,00 |
| 2 | KNR 4-03 1134/01 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 6.00 |
| 3 | KNR 4-03 1133/01 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych | szt | 28,00 |
| 4 |  | analiza własna - utylizacja zdemontowanych opraw | kpl | 1,00 |
| 5 |  | analiza własna - rusztowanie przesuwne | kpl | 1,00 |
|  |  | Dostosowanie instalacji elektrycznej oświetleniowej |  |  |
| 6 | KNR 4-03 1001/05 | Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 150,00 |
| 7 | KNR 4-113 1012/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m | 150,00 |
| 8 | KNNR5 0205/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe | m | 150,00 |
| 9 | KNNR5 0301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 7,00 |
| 10 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt | 7,000 |
| 11 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 7,000 |
| 12 | KNR 4-03 0401/02 | Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 7,000 |
| 13 | KNNR5 1203/08 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 (Krotność= 3) | szt | 7,00 |
| 14 | KNR 5-08 0301/03 | Osadzenie kołków plastykowych w podłożu betonowym (Krotność= 2) | szt | 162.000 |
| 15 | KNR 5-08 0303/03 | Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 - zabezpieczenie istniejących przewodów po zdemontowaniu opraw | szt | 162,000 |
| 16 | KNR 4-03 0307/01 | Wymiana wyłączników do 1OA podtynkowych w puszce | szt | 20,000 |
|  |  | Instalowanie opraw oświetleniowych - parter i piętro |  |  |
| 17 | KNR 5-08 0502/10 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania | kpl | 153,000 |
| 18 | KNNR5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting FIBRA HI PC 2x36W | kpl | 12.00 |
| 19 | KNNR5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40 W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX1720436 MONZAIIT5 DI 2x39W OPAL | kpl | 6,00 |
| 20 | KNNR5 0502/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20 W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX1725143MONZAAST5 lx80W | kpl | 7.00 |
| 21 | KNNR5 0502/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX1785115 LATTEIP54 2xl8WTC-L | kpl | 2,00 |
| 22 | KNNR5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX1790171 LATTE NEW 2x36W OPAL 9+26 razem | kpl | 35.010 |
|  |  |  | kpl | 35,00 |
| 23 | KNNR 5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX1790178 LATTE NEW 2x58W OPAL | kpl | 5,00 |
| 24 | KNNR5 0502/03 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX2200122MONZAIIT5 2x39WPAR | kpl | 64,00 |
| 25 | KNNR5 0502/02 | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - PXF Lighting PX3004043 MODENAMINI 2xl8WTC-D/E | kpl | 22,00 |
|  |  | Instalowanie opraw oświetleniowych - sala gimnastyczna |  |  |
| 26 | KNR 5-08 0503/02 | Przygotowanie podłoża do mocowania opraw oświetleniowych zawieszanych w halach prefabrykowanych" -płyta betonowa stropowa TT, oprawy mocowane na kołkach kotwiących | kpl | 8,000 |
| 27 | KNNR5 0507/01 | Montaż opraw zawieszanych zwykłych w obudowie aluminiowej z gwintem E40 dla lamp - PXF Lighting ALFA HIE250WSZYBAIP65 | kpl | 8,00 |
| 28 |  | analiza własna - rusztowanie przesuwne | kpl | 1,00 |
|  |  | Prace uzupełniające, badania, próby po montażowe |  |  |
| 29 | KNNR5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 30,00 |
| 30 |  | analiza własna - pomiar natężenia oświetlenia dla budynku szkoły | kpl | 1,00 |